اکتشاف

منطقه ای

آغاز عملیات: پس از مشخص شدن مناطق امید بخش و با تمرکز بر روی آنها

هدف: گرد آوری و تحلیل اطلاعات کاملی که برای طراحی لازم است مانند:

- مشخصات کمی کانسار ( شکل ، ابعاد ، حجم ، ذخیره)

- مشخصات کیفی کانسار (ترکیب شیمیایی، کانی شناسی، خواص تکنولوژیکی، عیار )

- و مشخصات دیگری از قبیل:

  - عمق (تعیین روش استخراج)

  - مشخصات فیزیکی کانسار و سنگ های درونگیر (وزن مخصوص ، مقاومت ، رطوبت ، گاز و .....)

  - مشخصات آب شناسی ( آبکشی و .....)

  - امکانات حمل و نقل (جاده ها ،راه آهن ، بندر، ....)

  - نیرو گاه ها

  - مصالح ساختمانی در محل

  - وضعیت روانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

تغییرات ویژگی های کانسار

تقسیم بندی کانسار ها بر اساس شکل هندسی

- کانسارهای یک بعدی (لوله ای ، میله ای) مانند دود کش ها

- کانسارهای دو بعدی (صفحه ای ، ورقه ای) مانند کانسارهای لایه ای، رگه ها، عدسی ها

- کانسارهای سه بعدی ( با ابعاد مساوی ) مانند کانسار های توده ای ، رگه های مرکب

تغییرات کیفیت کانسار

کیفیت کانی: مشخصاتی که استفاده صنعتی آن را کنترل می کند، شامل:

- تقاضا

- سختی شرایط استخراج

- قیمت جهانی

- تکنولوژی و کانه آرایی

پارامتر های مهم در تعیین کیفیت کانی:

الف – مقدار ( در صد ) کانی های مفید یا مزاحم

ب – خواص فیزیکی توده معدنی مانند سختی، رطوبت، وزن مخصوص، مقاومت، ارزش حرارتی و ....

مدل ریاضی برای بیان تغییرات کانسار:

از شاخصی به نام " ضریب تغییرات -Coefficient of variation " استفاده می شود.

Data:                             X1 , X2 ,…….. ,Xn

X=1n1nXi		 :میانگین

S2=1n-1(Xi-X)2			:واریانس

S=1n-1(Xi-X)2 :انحراف معیار

V=SX×100: ضریب تغییرات

مثال:									
Xav=X

| Xi | Xi - Xav | (Xi - Xav)2 |
| --- | --- | --- |
| 5 | -2 | 4 |
| 3 | -4 | 16 |
| 8 | 1 | 1 |
| 12 | 5 | 25 |
| 6 | -1 | 1 |
| 4 | -3 | 9 |
| 7 | 0 | 0 |
| 5 | -2 | 4 |
| 13 | 6 | 36 |
| 63 | 0 | 96 |

Xav=639=7

S2= 968=12            S=3.46

V=3.467×100=49%

توجه: ضریب تغییرات ، روند تغییرات را نشان نمی دهد :

بدین منظور از نمودار ها استفاده می شود ،مانند :

ضریب ارتباط:                             (Correlation Coefficient)

هر گاه دو متغیر ( از یک کانسار ) با هم مطالعه شوند، ارتباط بین آن دو به ترتیب زیر بررسی می شود.

| Y |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q2 |  |  | Q1 |  |
| Yav |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |
|  |  |  | Xav |  |  | X |

در کو واریانس: استفاده از جمع حاصل ضرب ها

(Corrected Sum of Products - CSP)

به جای توان دوم در واریانس

CSP=Xi-XYi-Y

| علامت (Xi-Xav)(Yi-Yav) | علامت (Yi-Yav) | علامت (Xi-Xav) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| + | + | + | Q1 |
| - | + | - | Q2 |
| + | - | - | Q3 |
| - | - | + | Q4 |

کوواریانس:

COVx,y=CSPn-1=1n-1Xi-XYi-Y

برای رفع مشکل تفاوت واحد ها مثلا عیار و ضخامت:

(Xi-Xav) بر Sx  تقسیم می شود و

(Xi-Xav) بر Sy   تقسیم می شود.

ضریب ارتباط:

r=1n-1Xi-XSx.Yi-YSy=COVx,ySx Sy

r=Xi-XYi-Y(n-1)Sx Sy

r=Xi-XYi-Y(Xi-X)2(Yi-Y)2

-1≤r≤+1

r = 0     متغیر های X   و Y از یکدیگر مستقل هستند.

r = +1   متغیر های X و Y به یکدیگر وابستگی مستقیم کامل دارند.

r = -1   متغیر های X  و Y به یکدیگر وابستگی معکوس کامل دارند

ضریب کانی سازی

γ=siS=liL

si: مجموع مساحتی از کانسار که حاوی کانی اقتصای است

S: کل مساحت کانسار

li: مجموع طول حفریاتی که در محدوده حاوی کانی اقتصادی حفر شده است

L: کل طول حفریات

تمرین: ضریب ارتباط برای مثال زیر را پیدا کنید:

| عیار | ضخامت |  | عیار | ضخامت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.5 | 32 |  | 22.4 | 16 |
| 6.8 | 36 |  | 5.7 | 20 |
| 6.7 | 35 |  | 3.9 | 26 |
| 8.3 | 28 |  | 4.2 | 18 |
| 27.2 | 48 |  | 2.7 | 20 |
| 19.5 | 46 |  | 1.8 | 14 |
| 8.4 | 22 |  | 1.6 | 12 |
| 4 | 20 |  |  |  |

اصــــول اکـتـشـــاف مـنـطــقـــه ای

- اصل تعدیل های متوالی: ارائه مدل اولیه و تصحیح های متوالی آن پس از کسب اطلاعات جدید

- اصل کامل بودن  تحقیقات: گردآوری و تحلیل کلیه اطلاعات لازم (اعم از موارد اکتشافی و پارامتر های مربوط به طراحی و استخراج

- اصل توزیع یکنواخت کار های اکتشافی و نمونه گیری: ایجاد شبکه اولیه اکتشاف به شکل مربع

- اصل صرف حداقل هزینه و وقت

مــــــراحل اکـتــشــاف منطقه ای

بر اساس نوع عملیات :

- تهیه مقاطع : افقی ، قائم (طولی ، عرضی)

برای تعیین شکل، موقعیت و ساختمان داخلی

- نمونه گیری: تعیین کیفیت توده معدنی

- تخمین ذخیره: به ازای هر مرحله کار اکتشافی( سطح اطلاعات)

بر اساس دقت عملیات:

- مرحله اکتشاف مقدماتی :

هدف: شناخت کلی از کانسار(شکل تقریبی و تخمین کلی ذخیره و عیار)

نقشه: با مقیاس 10   1:10،000 تا   1:5،000

عمق: تعدادی گمانه عمیق در نقاط مورد انتظار، پیش از تنظیم شبکه منظم

نتایج: کمک به پیدا کردن مناطقی برای اکتشافات تفصیلی

- مرحله اکتشافات تفصیلی:

هدف: بررسی دقیق تر حدود و ذخیره کانسار و تمرکز بر روی نقاط امید وار کننده

نقشه: با مقیاس 1:5000 تا 1:2000

شبکه : تجدید نظر و تعدیل در شبکه اکتشاف با کار های جدید

نتایج : استفاده در تهیه طرح استخراج

- مرحله اکتشاف معدنی :

هدف: شناخت دقیق محدوده و ذخیره کانسار و کیفیت آن

نقشه: با مقیاس 1:500 تا 1:100

موارد مطالعه: (علاوه بر کار های اکتشافی ) کلیه کار های استخراجی مانند کارگاه ها، تونل ها ،موازی لایه ها و ...

نتایج: استفاده در برنامه استخراج آینده

تـعـیـیـن مـحـدوده کــانـســار

از طریق حفر کار های اکتشافی و تهیه مقاطع

توجیه مقاطع:

الف – کار های اکتشافی باید در جهتی قرار گیرند که در آن جهت حداکثر تنوع و تغییر در شکل و کیفیت کانسار پیش بینی می شود.

ب – صفحات مقاطع باید در جهت عمود بر بزرگترین بعد توده معدنی انتخاب شوند .

- در کانسار های صفحه ای: ضخامت دارای حداکثر تغییرات است  مقاطع در جهت عمود بر امتداد

- در کانسار های لوله ای: مقاطع عمود بر امتداد (طول ) دودکش ها

- در کانسار های سه بعدی متجانس: مقاطع در دو امتداد متعامد

تعیین مرز های کانسار:

الف – تعقیب مداوم مرز ها ( در سطح زمین و کار های اکتشافی آن ها)

ب – درون یابی ( رسم خطوط تراز محدوده کانسار)

ج – برون یابی (رسم خطوط تراز در حاشیه کانسار در سطح وعمق)

برون یابی محدود: حد خارجی کانسار در وسط خط ترازی که در آن کانی دیده  شده و خطی که در آن دیده نشده ،رسم می شود.

برون یابی نا محدود:

الف – روش های زمین شناسی:

- با استفاده از رخساره های مختلف (کانسار های رسوبی)

- با استفاده از سنگ های مشخصه همراه (کانسارهای اپی ژنتیک)

- با استفاده از گسل ها

- در امتداد ضعیف شدن تدریجی توده معدنی ( عدسی ها )

ب- روش های ظاهری:

- رسم مرز خارجی به موازات مرز داخلی به فاصله برابر با فاصله بین کار های اکتشافی

- به صورت ساختن مثلث یا مستطیلی به شکل:

- به صورت ساختن مخروط یا نیمکره (اجسام با بعد مساوی )

- مشخص کردن محدوده کانسار در سطح:

الف – به کمک دو نیمرخ متعامد

ب – طرح یک شبکه مربع مستطیل

ج – روش بردار ها

شبکه اکتشاف

نقاط اطلاعاتی (ترانشه ها، گمانه ها، تونل ها و......) باید در سرتاسر کانسار و به طور یکنواخت توزیع شوند تا از تمام قسمت های کانسار اطلاعات جمع آوری شود.

شبکه اکتشاف: نحوه قرار گرفتن کار های اکتشافی

انواع:

- منظم (لایه های افقی یا توده هایی با بعد مساوی)

- نا منظم ( دودکش ها: در طول خطوط عمود بر بعد طویل )

- شبکه مربع: در مراحل ابتدایی اکتشاف

- شبکه مستطیل: اگر درجه تغییرات در دو جهت اصلی متفاوت باشد.

- شبکه لوزی: (کم هزینه تر) حد وسط کانسارهای متجانس و نا متجانس

چگالی شبکه اکتشاف (S0):

چگالی: مساحت کانسار به ازای واحد کار اکتشافی

S0=Sn

S: مساحت کانسار

n: تعداد کار اکتشافی که کانسار را قطع کرده است

توسعه شبکه: ایجاد نقاط اطلاعاتی جدید در بین کار های قبلی

الف- روش نصف کردن فاصله نیمرخ ها

ب- روش پوش

ج- تبدیل به انواع دیگر شبکه

انتخاب چگالی شبکه:

مهم ترین عامل، تغییرات خواص کانسار است.

- در ابتدا که درجه تغییرات مشخص نیست : استفاده از اطلاعات مرحله پی جویی و مقایسه با کانسار های مشابه

- در مرحله بعد به یکی از روش های موجود طراحی میشود از جمله

روش تحلیلی :

اگر خطای مجاز P  و ضریب تغییرات V باشد ، تعداد کار های اکتشافی لازم n  برابر است با:

n=(tVp)2

(t ضریب اطمینان و معمولا برابر 1 میباشد(.

با داشتن n چگالی شبکه برابر است با:

S0=Sn    S0=Sp2V

(فقط به عنوان راهنمای اولیه )

از مقایسه با کانسار مشابه:

n1V1=n2V2       n2=n1V2V1

تقسیم بندی کانسار ها از نظر اکتشاف:

الف- کانسار هایی که مشخصات تمام قسمت های آن دقیقا قابل اندازه گیری است ( کانسار های سطحی)

ب- کانسار هایی که مشخصات بخشی از آنها به طور دقیق قابل اندازه گیری است ( دود کش ها ، بعضی رگه ها )

ج- کانسار هایی که مشخصات آنها تنها در موارد خاص قابل اندازه گیری است (کانسار های کوچک با شکل و مشخصات متغیر)

نوع ذخیره برای مراحل مختلف اکتشاف

| مرحله اکتشاف | نوع ذخایر محاسبه شده |
| --- | --- |
| پی جویی | ممکن ضعیف |
| اکتشاف منطقه ای مقدماتی | ممکن ضعیف + ممکن ( گاهی مقداری محتمل ) |
| اکتشلف منطقه ای تفصیلی | قطعی + محتمل ( گاهی مقداری ممکن ) |
| اکتشاف ضمن استخراج | قطعی ( گاهی مقداری محتمل) |